承 認 書

產品型號.：

客戶名稱：

客戶審核： 授權簽字/蓋章 日期：

地址: 廣東省惠州市小金口镇小铁区骆坑村（第四工业区） 電話：0752-7213069/7213070 傳真：0752-7213065 製作： 審核： 日期：

電氣特性（25°C）

| Model |  |  |  |  |  | Maximum Time |  | Resistance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd | To Trip |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Typ. | Current | Time | Ri min | Ri max | R1 max |
|  | (Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | () | () | () |
| 6R030 | 6 | 40 | 0.30 | 0.6 | 0.50 | 1.5 | 6.0 | 0.32 | 0.50 | 0.65 |
| 6R040 | 6 | 40 | 0.40 | 0.80 | 0.60 | 2.0 | 6.0 | 0.3 | 0.5 | 0.75 |
| 6R050 | 6 | 40 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 2.5 | 6.0 | 0.2 | 0.5 | 0.75 |
| 6R075 | 6 | 40 | 0.75 | 1.50 | 0.60 | 4.0 | 4.0 | 0.10 | 0.17 | 0.25 |
| 6R090 | 6 | 40 | 0.90 | 1.80 | 0.60 | 4.5 | 3.0 | 0.09 | 0.16 | 0.25 |
| 6R110 | 6 | 40 | 1.10 | 2.20 | 0.60 | 5.5 | ﹤15S | 0.07 | 0.15 | 0.30 |
| 6R160 | 6 | 40 | 1.60 | 3.20 | 0.90 | 8.00 | 8.0 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
| 6R185 | 6 | 40 | 1.85 | 3.70 | 1.0 | 9.25 | 10.0 | 0.045 | 0.074 | 0.12 |
| 6R200 | 6 | 40 | 2.00 | 4.00 | 1.0 | 10 | 8.0 | 0.03 | 0.05 | 0.80 |
| 6R250 | 6 | 100 | 2.50 | 5.00 | 1.21 | 12.5 | 10.0 | 0.025 | 0.052 | 0.10 |
| 6R300 | 6 | 100 | 3.00 | 6.00 | 2.3 | 15.0 | 2.0 | 0.038 | 0.07 | 0.11 |
| 6R400 | 6 | 40 | 4.00 | 8.00 | 2.4 | 20.0 | 3.5 | 0.021 | 0.040 | 0.080 |
| 6R500 | 6 | 40 | 5.00 | 10.00 | 2.6 | 25.0 | 3.6 | 0.015 | 0.025 | 0.032 |
| 6R600 | 6 | 100 | 6.00 | 12.00 | 2.8 | 30.0 | 5.8 | 0.010 | 0.020 | 0.028 |
| 6R700 | 6 | 100 | 7.00 | 14.00 | 3.0 | 35.0 | 8.0 | 0.008 | 0.015 | 0.022 |
| 6R800 | 6 | 100 | 8.00 | 16.00 | 3.0 | 40.0 | 9.0 | 0.006 | 0.012 | 0.021 |
| 6R900 | 6 | 100 | 9.00 | 18.00 | 3.3 | 45.0 | 12.0 | 0.005 | 0.011 | 0.018 |
| 6R1000 | 6 | 100 | 10.00 | 20.00 | 3.6 | 50.0 | 12.5 | 0.004 | 0.009 | 0.012 |
| 6R1100 | 6 | 100 | 11.00 | 22.00 | 3.7 | 55.0 | 13.5 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| 6R1200 | 6 | 100 | 12.00 | 24.00 | 4.2 | 60.0 | 16.0 | 0.004 | 0.007 | 0.010 |
| 6R1400 | 6 | 100 | 14.00 | 28.00 | 4.6 | 70.0 | 20.0 | 0.003 | 0.005 | 0.008 |

V max  = 元件在額定電流下能承受的最大電壓.

I max   =元件在額定電壓下能承受的最大電流.

I hold   = 在25℃靜止空氣環境中,產品不動作的最大電流.

I trip    = 在25℃靜止空氣環境中,最小動作電流.

Pd      =在25℃靜止空氣環境中,產品動作狀態下的消耗功率.

Ri min/max  =25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).

R1max  = 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.

注意 : 超出指定額定值的操作，可能會導致損傷和可能產生電弧和火焰.

環境規範

| 測試 |  |  |  | 條件 |  |  |  | 電阻變化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被動老化 |  |  |  | +85°C, 1000 hrs. |  |  |  | ±5% typical |  |  |
| 溫度老化 |  |  |  | +85°C, 85% R.H. , 168 H |  |  |  | ±5% typical |  |  |
| 冷熱衝擊 |  |  |  | +85°C to -40°C,20 times |  |  |  | ±33% typical |  |  |
| 抗溶劑 |  |  |  | MIL-STD-202,方法 215 |  |  |  | 电阻不變化 |  |  |
| 振動 |  |  |  | MIL-STD-202,方法 201 |  |  |  | 电阻不變化 |  |  |
| 操作條件環境： - 40 °C~+85°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在跳閘狀態下產品的表面最高溫度為125°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安規認證及環保檢測

| 代理 | 檔號 |  | 規則 | 標準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL | pending |  |  | 2011/65/EU |
| TUV | pending |  |  | EN14582 |

環境溫度與工作電流關係特性圖

在25℃跳閘保護時間曲線表

PPTC在不同環境溫度下的保持電流（I hold)值

| Model | Maximum ambient operating temperature (Tmao) vs. hold current (Ihold) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -40°C | -20°C | 0°C | 25°C | 40°C | 50°C | 60°C | 70°C | 85°C |
| 6R030 | 0.44 | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 |
| 6R040 | 0.58 | 0.52 | 0.46 | 0.40 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| 6R050 | 0.73 | 0.65 | 0.58 | 0.50 | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.26 |
| 6R075 | 1.09 | 0.98 | 0.86 | 0.75 | 0.62 | 0.58 | 0.51 | 0.46 | 0.39 |
| 6R090 | 1.31 | 1.17 | 1.04 | 0.90 | 0.75 | 0.69 | 0.61 | 0.55 | 0.47 |
| 6R110 | 1.60 | 1.43 | 1.27 | 1.10 | 0.91 | 0.85 | 0.75 | 0.67 | 0.57 |
| 6R160 | 2.32 | 2.08 | 1.84 | 1.60 | 1.33 | 1.23 | 1.09 | 0.98 | 0.83 |
| 6R185 | 2.68 | 2.41 | 2.13 | 1.85 | 1.54 | 1.42 | 1.26 | 1.13 | 0.96 |
| 6R200 | 2.94 | 2.66 | 2.40 | 2.00 | 1.74 | 1.60 | 1.40 | 1.26 | 0.94 |
| 6R250 | 3.63 | 3.25 | 2.88 | 2.50 | 2.08 | 1.93 | 1.70 | 1.53 | 1.30 |
| 6R300 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.00 | 2.60 | 2.40 | 2.10 | 1.90 | 1.40 |
| 6R400 | 5.90 | 5.30 | 4.80 | 4.00 | 3.50 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 1.90 |
| 6R500 | 7.30 | 6.60 | 6.00 | 5.00 | 4.40 | 4.00 | 3.60 | 3.10 | 2.40 |
| 6R600 | 8.80 | 8.00 | 7.20 | 6.00 | 5.20 | 4.80 | 4.20 | 3.80 | 2.80 |
| 6R700 | 10.3 | 9.30 | 8.40 | 7.00 | 6.20 | 5.60 | 5.00 | 4.40 | 3.30 |
| 6R800 | 11.7 | 10.7 | 9.60 | 8.00 | 6.90 | 6.40 | 5.60 | 5.10 | 3.70 |
| 6R900 | 13.2 | 11.9 | 10.7 | 9.00 | 7.90 | 7.20 | 6.40 | 5.60 | 4.20 |
| 6R1000 | 14.7 | 13.3 | 12.0 | 10.0 | 8.70 | 8.00 | 7.00 | 6.30 | 4.70 |
| 6R1100 | 16.1 | 14.6 | 13.1 | 11.0 | 9.70 | 8.80 | 7.80 | 6.90 | 5.20 |
| 6R1200 | 17.6 | 16.0 | 14.4 | 12.0 | 10.4 | 9.60 | 8.40 | 7.60 | 5.60 |
| 6R1400 | 20.5 | 18.7 | 16.8 | 14.0 | 12.1 | 11.2 | 9.80 | 8.90 | 6.50 |

產品過爐焊接參數

時間

TP 260

100

25

浸錫

最大5秒鐘

温度(°C)

冷卻

預熱

最小1分鐘

| 波峰焊資訊 |  |
| --- | --- |
| 預加熱區 | 溫度最大爬升率不超過 4℃/Sec. |
| 浸錫 | 最大焊錫溫度不應超過 260℃ |
| 降溫冷卻 | 通過自然對流的空氣冷卻. |
| ◎規格如有變更，不另行通知. |  |

R6

160

XXXY

6= 6 Vrms 工作電壓

160 = 1.60A 保持電流

XXX=日期

Y=代碼

R =商標

A

D

B

E

CE

E

F

C

A

D

B

E

產品尺寸規格(mm.)

|  | A | B | C | D | E | Lead |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Max. | Max. | Max. | Min. | Typ. | Style |
| 6R030 | 5.7 | 10.5 | 3.0 | 7.60 | 5.1 | Kink |
| 6R040 | 5.7 | 10.5 | 3.0 | 7.60 | 5.1 | Kink |
| 6R050 | 5.7 | 10.5 | 3.0 | 7.60 | 5.1 | Kink |
| 6R075 | 5.7 | 10.5 | 3.0 | 7.60 | 5.1 | Kink |
| 6R090 | 5.7 | 10.5 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Kink |
| 6R110 | 7.4 | 13.5 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Kink |
| 6R160 | 8.9 | 15.2 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Kink |
| 6R185 | 10.2 | 15.2 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Kink |
| 6R200 | 11.7 | 16.5 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Kink |
| 6R250 | 11.5 | 18.4 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Kink |
| 6R300 | 7.1 | 11.0 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Straight |
| 6R400 | 8.9 | 12.8 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Straight |
| 6R500 | 10.4 | 14.3 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Straight |
| 6R600 | 10.7 | 17.1 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Straight |
| 6R700 | 11.2 | 19.7 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Straight |
| 6R800 | 12.7 | 20.9 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Straight |
| 6R900 | 14.0 | 21.7 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Straight |
| 6R1000 | 16.5 | 25.2 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Straight |
| 6R1100 | 18.2 | 26.0 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Straight |
| 6R1200 | 18.2 | 28.0 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Straight |
| 6R1400 | 28.6 | 28.7 | 3.0 | 7.6 | 5.1 | Straight |

引線可焊性 : MIL-STD-202, 方法 208E

產品 : 產品標籤標有標誌，額定電流，額定電壓和日期代碼。

包裝數量

| 6 | 030 | K or S | R or U | Model | Reel Q'ty | Bag Q'ty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radial type | Hold | K= Kink leads | R=Tape&reel | 6R030 ~ 6R 600 | 3000 | 500 |
| 6V | Current | S=Straight | U= Bulk | 6R700 ~ 6R 900 | 1500 | 500 |
|  | (A) | leads | packaged | 6R1000 ~ 6R1400 | - | 500 |

磁带和卷轴包装每eia468-b标准。